Solution 1.C5

(a) Check the dimensions of the formula and solve for {C}:

therefore {C}  {1} Dimensionless Ans. (a)

(b) Use the given data, with values of water from Table A.1, to evaluate C, with L  1 m, D  0.002 m, and p  5000 Pa. Convert the flow rate from L/min to m3/s.

| T, °C: | 10.0 | 40.0 | 70.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q, m3/s: | 1.52E6 | 2.98E6 | 4.87E6 |
| water, kg/m-s: | 1.307E3 | 0.657E3 | 0.405E3 |
| C D4p/(LQ): | 40.3 | 40.9 | 40.6 |

The estimated value of C  40.6 0.3. The theoretical value (Chap. 4) is C  128/  40.74.